|  | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» Факультет «Машиностроительные технологии» Кафедра «Электронные технологии в машиностроении» |  |
| --- | --- | --- |

ОТЧЁТ

по дисциплине

« Анализ и синтез технических решений»

на тему:

«Микрофрезерный станок с ЧПУ на базе микроконтроллера семейства STM32»

Выполнил: Нгуен Ван Хоат

Группа: МТ11-61Б

Руководитель: Рябов В.Т

| Дисциплина | Результат защиты (нужное выделить) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Анализ и синтез технических решений | НЕУД | УДОВЛ | ХОР | ОТЛ |
| Зачет принял ________________________ | (_________________________) |  |  |  |
| подпись | расшифровка |  |  |  |

Москва

2021

РЕФЕРАТ

Анализ и синтаксис технических решений содержит 26 страниц,10 источников литературы.

Задача АиСТР: провести анализ и синтез технических решений по данной теме, основываясь на найденных источниках информации.

Цель АиСТР: обобщить результаты работы и сделать выводы для понимания и облегчения дальнейшей научно-исследовательской работы.

Обозначения и сокращения:

В настоящем отчете применяют следующие обозначения и сокращения.

ПК — Персональный компьютер

МФС — Микрофрезерный станок

ПО — Программное обеспечение

ШД — Шаговый двигатель

ЧПУ — Числовое программное управление САПР

Оглавление

Введение4

1. Подготовка и организация поиска информационных материалов	5

1.1. Терминологический словар........................................................................5

1.2. Поисковые запросы....................................................................................6

1.2.1 Ключевые слова.................................................................................6

1.2.2 Разработка поисковых запросов.......................................................7

2. Обоснование выбора и области средств поиска	8

2.1. Планируемые результаты поиска..............................................................8

2.2. Области и средства поиска........................................................................8

2.3. Оценка качества материалов, их достоверности.....................................8

3. Описание микрофрезерного станка 11

3.1. Описание установки11

3.2. Основные элементы11

3.3. Микроконтроллер STM32F103C8T6................................ ...................13

3.4. Драйвер шаговых двигателей...............................................................15

4. Типы и конструкции шаговых двигателей. Гибридный шаговый двигатель ДШИ200-3……………………………………………………………………….17

4.1. Виды ШД по типу ротора………………………………….………..…17

4.2. Виды ШД по типу соединения электромагнитов статора……………20

# ВВЕДЕНИЕ

Одной из проблем в настоящее время является разработка и производство печатных плат, соответствующих мировому современному уровню для обеспечения конкурентоспособности печатных плат, которая определяется их качеством, надежностью и безопасностью эксплуатации.

При изготовлении печатной платы на фрезерных станках с числовым программным управлением(ЧПУ), не требуется фоторезист, лазерно-утюжная технология, травление хлорным железом и другие более трудоемкие способы изготовления печатных плат.

Процесс фрезерования осуществляется посредством взаимного перемещения обрабатываемой заготовки и фрезы, что невозможно было бы без привода. Это осуществляется с помощъю двигатели, который называется шаговым двигателем (ШД).

Поскольку изготовление печатных плат на фрезерных станках с числовым программным управлением – это процесс, требующий высокой точности от станка, привода, как главная часть его, должны быть надлежащего качества.

В дальнейшем работе будут рассматриваться шаговые двигатели, так как кафедра МТ11 уже располагает микрофрезерным станком с шаговыми двигателями, так же вся работа будет иметь прямое отношение к данному станку.

- 1. Подготовка и организация поиска информационных материалов

Определим основные термины и ключевые слова, по которым будет совершаться поиск, разработаем поисковые запросы с последующим их улучшением.

Терминологический словарь

- Программное обеспечение (Software)- это набор инструкций, позволяющий пользователю взаимодействовать с компьютером, его аппаратной частью, выполнять задачи. Без программного обеспечения компьютеры бесполезны.

- Шаговый двигатель (Stepper Motor) - это вращающийся электродвигатель с дискретными угловыми перемещениями ротора, осуществляемыми за счет импульсов сигнала управления.

- Числовое программное управление (CNC–Computer Numerical Control) - область техники, связанная с применением цифровых вычислительных устройств для управления производственными процессами.

- Микроконтроллер (Micro Controller Unit-MCU) - это специальная микросхема, предназначенная для управления различными электронными устройствами.

- Энкодер (Encoder) – это устройство для замеров тех или иных параметров цифровыми методами. К таковым могут относиться параметры передвижения деталей, углы их поворота, направление перемещения, скорость. Энкодер еще называют преобразователем угловых помещений.

Поисковые запросы

Сформируем поисковые запросы для эффективного поиска необходимой информации.

Ключевые слова

Ключевые слова – это слова, которые отражают область и направление исследования.

В таблице 1 приведены ключевые слова по данной работе.

Таблица 1 – Перечень ключевых слов

| Ключевое слово | Синонимы | Ключевые слова (интерпретация) на иностранном языке |
| --- | --- | --- |
| Шаговый двигатель |  | Stepper Motor, Stepping Motor |
| Числовое программное управление | ЧПУ | Numerical control, Сomputer numerical control (CNC) |
| Энкодер | Датчик угла поворота | Rotary encoder |
| СТМ-32 | Семейство СТМ-32 | STM32 |
| Драйвер шаговых двигателей |  | Stepper motor driver |

Разработка поисковых запросов

Таблица 2 – Поисковые запросы

| Цель поиска | Поисковая конструкция | Дополнительные параметры отбора(авторы,издания) |
| --- | --- | --- |
| Шаговоый электродвигатель | Шаговый электродвигатель ¦ Stepper Motor ¦ Stepping Motor | Нет |
| СТМ-32 | СТМ-32¦ Семейство СТМ-32 ¦ STM32 ¦ Micro Controller STM32 | Нет |
| Энкодер | Энкодер ¦ Датчик угла поворота ¦ Rotary encoder | Нет |
| Драйвер шаговых двигателей | Драйвер шаговых двигателей ¦ Stepper motor driver | Нет |

Обоснование выбора и области средств поиска

Планируемые результаты поиска

Научные статьи, диссертации, патенты, книги на русском и иностранном языке.

Области и средства поиска

Научные статьи. Данный раздел поиска был наиболее обширен. Даты написания варьируются от 2010-2021 года. Весь материал изложен кратко и понятно, с сохранением основной сути статьи и цели поиска.

Поиск источников осуществлялся с помощью поисковой системы Google и электронных библиотеках.

Оценка качества материалов, их достоверности

Таблица 3 – Результаты поиска

| Область поиска, система | Наименование материала на языке оригинала, ссылка на источник | Объем, кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
| Поисковая система Google | Introduction to Stepper Motors https://www.microchip.com/stellent/groups/sitecomm_sg/documents/devicedoc/en543047.pdf | 49 |
| Поисковая система Google | Stepper motor https://download.beckhoff.com/download/document/Application_Notes/DK9222-0410-0014.pdf | 4 |
| Поисковая система Google | Шаговоый электродвигатель http://window.edu.ru/resource/155/61155/files/Step_motors.pdf | 47 |
| Поисковая система Google | Reference manual https://www.st.com/resource/en/reference_manual/cd00171190-stm32f101xx-stm32f102xx-stm32f103xx-stm32f105xx-and-stm32f107xx-advanced-arm-based-32-bit-mcus-stmicroelectronics.pdf | 1136 |
| Поисковая система Google | Datasheet STM32F103C8T6. https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32f103c8.pdf | 117 |
| Поисковая система Google | Programming manual https://www.st.com/resource/en/programming_manual/cd00228163-stm32f10xxx-20xxx-21xxx-l1xxxx-cortex-m3-programming-manual-stmicroelectronics.pdf | 156 |
| Поисковая система Google | Устройство ввода информации на базе механического инкрементального энкодера http://kb-au.ru/wp-content/uploads/AaSI-2017-2-4.pdf | 7 |
| Поисковая система Google | MONITORING ROTARY AND LINEAR MOTION http://irtfweb.ifa.hawaii.edu/~tcs3/tcs3/0306_conceptual_design/Docs/05_Encoders/encoder_primer.pdf | 59 |
| Поисковая система Google | Что такое драйвер шагового двигателя? https://purelogic.ru/support/help/drajver_shagovogo_dvigatelya/ | - |
| Поисковая система Google | Уроки программирования на STM32 http://dimoon.ru/obuchalka/stm32f1/stm32f1-dokumentatsiya.html | - |
| Поисковая система Google | Introduction to USART https://cw.fel.cvut.cz/b191/_media/courses/be2m37mam/tasks/stm32-uart.pdf | 39 |
| Поисковая система Google | Microstepping Driver A4988 https://www.pololu.com/file/0J450/a4988_DMOS_microstepping_driver_with_translator.pdf | 20 |

# 3. Описание микрофрезерного станка на базе STM32

## 3.1. Описание установки

Рис. 1  Фрезерный станок для печатных плат

МФС с ЧПУ предназначен для фрезерования фасонных поверхностей, тел вращения металлических и других заготовок, а также для сверления в них отверстий с высокой точностью.

## 3.2. Основные элементы

Приведем изображения и названия элементов, составляющих микрофрезерный станок с ЧПУ, а также опишем их предназначение.

1) Контроллер STM32: Предназначен для управления установкой, посылает управляющие сигналы (аналогового и дискретного управления) на исполнительные механизмы, принимает и обрабатывает данные от компьютера, обрабатывает сигналы датчиков (дискретного контроля), содержит блок реле.

2) Шаговый двигатель ДШИ-200-2:  Предназначен для перемещения шпинделя по оси  Z.

3) Шаговый двигатель ДШИ-200-3: Предназначен для перемещения каретки по осям X и Y.

4) Датчик угла поворота: Предназначен для измерения углового перемещения.

5) Шпиндель : предназначен для вращения фрезы.

6)Персональный компьютер:  ПК предназначен для реализации функции по программированию станка: ввод и редактирование управляющей программы, а также для обработки и кодирования файлов сверления и фрезерования в G-code.

7) Блок питания: формирование напряжения, необходимого для других функциональных блоков и элементов МФС с ЧПУ, из напряжения электрической цепи.

8) Драйвер шаговых двигателей: Предназначен для усиления сигналов с контроллера;

9) Коммутационная плата: Предназначен для коммутации тока на обмотках шаговых двигателей, а также именно посредством коммутационной платы концевые датчики и энкодер обратную связь микроконтроллеру.

10)	Блок питания шпиндельной головки: Предназначен для формирование напряжения для шпиндельной головки МФС с ЧПУ.

# 3.3. Микроконтроллер STM32F103C8

- Описание микроконтроллер семейства STM32

STM32 — семейство микроконтроллеров, основанных на 32-битных ядрах ARM Cortex-M7F, Cortex-M4F, Cortex-M3, Cortex-M0+ или Cortex-M0 с сокращённым набором инструкций. STMicroelectronics (ST) имеет лицензию на IP-процессоры ARM от ARM Holdings.

Семейство STM32  имеет много серий STM32F0, STM32F1,..

На данной работе мы рассматриваем микроконтроллер STM32F103 на отладочной плате STM32F103C8T6 с ST-Link V2 программатором.

Рис.2  Отладочная плата STM32F103C8T6

В микрокотроллере STM32F103C8T6 содержит :

- Ядро ARM 32-bit Cortex-M3.

- Максимальная частота 72МГц.

- 64Кб Флеш память для программ.

- 20Кб SRAM памяти.

- 3 USART (Universal synchronous asynchronous receiver transmitter (USART) — универсальный синхронный/асинхронный приемопередатчик).

- 3 таймер (16 бит).

- 2 SPI (Serial Peripheral Interface -  Последовательный периферийный интерфейс).

- 2 I2C (Inter-Intergrated Circuit).

- 1 USB (Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина).

- 1 CAN (Controller Area Network - Cеть контроллеров).

- 2 ADC (Analog-to-digital converter – Аналого-цифровой преобразователь(АЦП)).

3.4. Драйвер шоговых двигателей

Управление ШД намного сложнее чем обычным коллекторным двигателем – нужно в определенной последовательности переключать напряжения в обмотках с одновременным контролем тока. Поэтому для управления ШД разработаны специальные устройства – драйвер ШД.

Драйвер шагового двигателя это электронное силовое устройство, которое на основании цифровых сигналов управления управляет сильноточными/высоковольтными обмотками шагового двигателя и позволяет шаговому двигателю делать шаги (вращаться). Драйвер ШД позволяет управлять вращением ротора ШД в соответствии с сигналами управления и электронным образом делить физический шаг на более мелкие дискреты.

Рис. 3: Драйвер шаговых двигателей A4988

К драйверу ШД подключается источник питания, сам ШД (его обмотки) и сигналы управления. Стандартом по сигналам управления является управление сигналами STEP/DIR или CW/CCW и сигнал ENABLE.

Рис 4. Диаграмма подключения драйвер A4988

Протокол STEP/DIR:

Сигнал STEP — Тактирующий сигнал, сигнал шага. Один импульс приводит к повороту ротора ШД на один шаг (не физический шаг ШД, а шаг выставленный на драйвере — 1:1, 1:8, 1:16 и т.д.). Обычно драйвер отрабатывает шаг по переднему или заднему фронту импульса. Пример для контроля шага представлен на таблице 4

Таблица 4

Сигнал DIR — Потенциальный сигнал, сигнал направления. Логическая единица — ШД вращается по часовой стрелке, ноль — ШД вращается против часовой стрелки, или наоборот. Инвертировать сигнал DIR обычно можно либо из программы управления или поменять местами подключение фаз ШД в разъеме подключения в драйвере.

Сигнал ENABLE — Потенциальный сигнал, сигнал включения/выключения драйвера. Обычно логика работы такая: логическая единица (подано 5В на вход) — драйвер ШД выключен и обмотки ШД обесточены, ноль (ничего не подано или 0В на вход) — драйвер ШД включен и обмотки ШД запитаны.

## 4. Типы и конструкции шаговых двигателей

4.1. Виды ШД по типу ротора

По типу ротора, шаговые двигатели делятся на: двигатели с постоянными магнитами, реактивные двигатели и гибридные двигатели.

- Двигатель с постоянными магнитами (Permanent Magnet) (ротор из  магнитотвердого материала).

На роторе установлен один, или несколько, постоянных магнитов. Количество полных шагов в одном обороте таких двигателей, зависит от количества постоянных магнитов на роторе, и количества электромагнитов на статоре. Обычно в одном обороте от 4 до 48 шагов (один шаг от 7,5° до 90°).

Рис 6. Двигатель с постоянными магнитами

- Двигатель с переменным магнитным сопротивлением (Variable Reluctance)

Ротор не имеет постоянных магнитов, он выполнен из магнитомягкого материала в виде многоконечной звезды. Данные двигатели встречаются редко, так как у них наименьший крутящий момент, по сравнению с остальными, при тех же размерах. Количество полных шагов в одном обороте таких двигателей, зависит от количества зубцов на звезде ротора, и количества электромагнитов на статоре. Обычно в одном обороте от 24 до 72 шагов (один шаг от 5° до 15°).

Рис 7. Двигатель с переменным магнитным сопротивлением

- Гибридный двигатель (совмещает технологии двух предыдущих двигателей). Ротор выполнен из магнитотвердого материала (как у двигателя с постоянными магнитами), но имеет форму многоконечной звезды (как у реактивного двигателя). Количество полных шагов в одном обороте таких двигателей, зависит от количества постоянных магнитов на звезде ротора, и количества электромагнитов на статоре. Количество шагов в одном обороте таких двигателей может доходить до 400 (один шаг от 0,9°).

Рис 8. Гибридный двигатель

4.2. Виды ШД по типу соединения электромагнитов статора

По типу соединения электромагнитов, шаговые двигатели делятся на: униполярные и биполярные.

- Биполярный двигатель имеет 4 вывода. Выводы A и A питают обмотку AA, выводы B и B питают обмотку BB. Для включения электромагнита, на выводы обмотки необходимо подать разность потенциалов (два разных уровня), поэтому двигатель называется биполярным. Направление магнитного поля зависит от полярности потенциалов на выводах.

- Униполярный двигатель имеет 5 выводов. Центральные точки его обмоток соединены между собой и являются общим (пятым) выводом, который, обычно, подключают к GND. Для включения электромагнита, достаточно подать положительный потенциал на один из выводов обмотки, поэтому двигатель называется униполярным. Направление магнитного поля зависит от того, на какой именно вывод обмотки подан положительный потенциал.

Рис  9. Биполярный двигатель и униполярный двигатель

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе мы посмотрили конструкции МФС и типы и конструкции шаговых двигателей. После этого мы познакомились с драйвером  шаговых двигателей и с классификацией шаговых двигателей и с микроконтроллером STM32.

Отмечается,что семейство STM32 является одной из самых популярных контроллеров в мире. Он применяется в многих областях, например в автомобильной электронике, промышленной автоматике, для оборудования для беспроводной связи и т.д.

# Список использованной литературы

1. Reference manual

https://www.st.com/resource/en/reference_manual/cd00171190-stm32f101xx-stm32f102xx-stm32f103xx-stm32f105xx-and-stm32f107xx-advanced-arm-based-32-bit-mcus-stmicroelectronics.pdf (дата обращения:07.05.2021)

2.Рябов В.Т.  Стенд «Апаратное построение и программирование узловых контроллеров на основе CPU-188». 20.10.2019. (дата обращения:07.05.2021)

3. Datasheet STM32F103C8T6.

https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32f103c8.pdf

(дата обращения:07.05.2021)

4. Что такое драйвер шагового двигателя? https://purelogic.ru/support/help/drajver_shagovogo_dvigatelya/

(дата обращения:07.05.2021)

5.Шаговоый электродвигатель

http://window.edu.ru/resource/155/61155/files/Step_motors.pdf

(дата обращения:07.05.2021)

6. Introduction to Stepper Motors

https://www.microchip.com/stellent/groups/sitecomm_sg/documents/devicedoc/en543047.pdf  (дата обращения:07.05.2021)

7. Microstepping Driver A4988

https://www.pololu.com/file/0J450/a4988_DMOS_microstepping_driver_with_translator.pdf (дата обращения:07.05.2021)

8.  Stepper motor

https://download.beckhoff.com/download/document/Application_Notes/DK9222-0410-0014.pdf (дата обращения:07.05.2021)

9. Microstepping Driver A4988

https://www.pololu.com/file/0J450/a4988_DMOS_microstepping_driver_with_translator.pdf (дата обращения:07.05.2021)

10. Medium-density performance line ARM®-based 32-bit MCU https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32f103c8.pdf

(дата обращения:07.05.2021)