|  | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» Факультет «Машиностроительные технологии» Кафедра «Электронные технологии в машиностроении» |  |
| --- | --- | --- |

ОТЧЁТ

по дисциплине

« Научно-Исследования работа »

на тему:

«Микрофрезерный станок с ЧПУ на базе микроконтроллера семейства STM32»

Выполнил: Нгуен Ван Хоат

Группа: МТ11-61Б

Руководитель: Рябов В.Т

| Дисциплина | Результат защиты (нужное выделить) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Анализ и синтез технических решений | НЕУД | УДОВЛ | ХОР | ОТЛ |
| Зачет принял ________________________ | (_________________________) |  |  |  |
| подпись | расшифровка |  |  |  |

Москва

2021

РЕФЕРАТ

Работа содержит 27 страниц, 21 рисунка, 2 таблица, 6 источников литературы.

Цель работы: Изучение основных понятий о микрофрезерном стенке, процесса изготовления печатных плат с помощью микрофрезерных станков.

Задача работы: Оценка метода изготовления печатных плат с другими методами. Построение этапов изготовления прототипов печатных плат.

Обозначения и сокращения:

В настоящем отчете применяют следующие обозначения и сокращения.

ПК — Персональный компьютер (PC – Personal Cpmputer)

МФС — Микрофрезерный станок

ПО — Программное обеспечение (Software)

ШД — Шаговый двигатель(Stepper Motor)

ЧПУ —Числовое программное управление(CNC–Computer Numerical Control)

Оглавление

Введение4

- Типы и конструкции шаговых двигателей.5

1.1. Виды ШД по типу ротора 5

1.2. Виды ШД по типу соединения электромагнитов статора 11

1.3. Гибридный шаговый двигатель ДШИ200-3........................................12

2.    Описание микрофрезерного станка на базе STM32 12

2.1. Описание установки13

2.2. Основные элементы13

3.    Аппаратное устройство стенда «Микрофрезерный станок с ЧПУ». 15

4.    Описание микроконтроллер семейства STM3216

5.    Программное обеспечение QT21

Заключение............................................................................................................26

# ВВЕДЕНИЕ

Одной из проблем в настоящее время является разработка и производство печатных плат, соответствующих мировому современному уровню для обеспечения конкурентоспособности печатных плат, которая определяется их качеством, надежностью и безопасностью эксплуатации.

При изготовлении печатной платы на фрезерных станках с числовым программным управлением(ЧПУ), не требуется фоторезист, лазерно-утюжная технология, травление хлорным железом и другие более трудоемкие способы изготовления печатных плат.

Процесс фрезерования осуществляется посредством взаимного перемещения обрабатываемой заготовки и фрезы, что невозможно было бы без привода. Это осуществляется с помощъю двигатели, который называется шаговым двигателем (ШД).

Поскольку изготовление печатных плат на фрезерных станках с числовым программным управлением – это процесс, требующий высокой точности от станка, привода, как главная часть его, должны быть надлежащего качества.

В дальнейшем работе будут рассматриваться шаговые двигатели, так как кафедра МТ11 уже располагает микрофрезерным станком с шаговыми двигателями, так же вся работа будет иметь прямое отношение к данному станку.

## 1. Типы и конструкции шаговых двигателей

1.1. Виды ШД по типу ротора

По типу ротора, шаговые двигатели делятся на: двигатели с постоянными магнитами, реактивные двигатели и гибридные двигатели.

- Двигатель с постоянными магнитами (Permanent Magnet) (ротор из  магнитотвердого материала).

На роторе установлен один, или несколько, постоянных магнитов. Количество полных шагов в одном обороте таких двигателей, зависит от количества постоянных магнитов на роторе, и количества электромагнитов на статоре. Обычно в одном обороте от 4 до 48 шагов (один шаг от 7,5° до 90°).

Рис 1. Двигатель с постоянными магнитами

Принцип работы

Для понятия принцип работы мы только посмотрим в случае, в котором ротор имеет одна пара полюсов(рис.2)

Рис. 2: Принцип работы ШД  с постоянными магнитами

- Двигатель с переменным магнитным сопротивлением (Variable Reluctance)

Ротор не имеет постоянных магнитов, он выполнен из магнитомягкого материала в виде многоконечной звезды. Данные двигатели встречаются редко, так как у них наименьший крутящий момент, по сравнению с остальными, при тех же размерах. Количество полных шагов в одном обороте таких двигателей, зависит от количества зубцов на звезде ротора, и количества электромагнитов на статоре. Обычно в одном обороте от 24 до 72 шагов (один шаг от 5° до 15°).

Рис 3. Двигатель с переменным магнитным сопротивлением

Принцип работы

Принцип работы показан в рис.3

Рис.4 : Принцип работы ШД  с переменным магнитным сопротивление

- Гибридный двигатель (совмещает технологии двух предыдущих двигателей). Ротор выполнен из магнитотвердого материала (как у двигателя с постоянными магнитами), но имеет форму многоконечной звезды. Количество полных шагов в одном обороте таких двигателей, зависит от количества постоянных магнитов на звезде ротора, и количества электромагнитов на статоре. Количество шагов в одном обороте таких двигателей может доходить до 400 (один шаг от 0,9°).

Рис 5. Гибридный двигатель

Принцип работы

Мы только посмотрим на северном полюсе

Рис.6 : Принцип работы •гибридный двигатель

1.2. Виды ШД по типу соединения электромагнитов статора

По типу соединения электромагнитов, шаговые двигатели делятся на: униполярные и биполярные.

- Биполярный двигатель имеет 4 вывода. Выводы A и A питают обмотку AA, выводы B и B питают обмотку BB. Для включения электромагнита, на выводы обмотки необходимо подать разность потенциалов (два разных уровня), поэтому двигатель называется биполярным. Направление магнитного поля зависит от полярности потенциалов на выводах.

- Униполярный двигатель имеет 5 выводов. Центральные точки его обмоток соединены между собой и являются общим (пятым) выводом, который, обычно, подключают к GND. Для включения электромагнита, достаточно подать положительный потенциал на один из выводов обмотки, поэтому двигатель называется униполярным. Направление магнитного поля зависит от того, на какой именно вывод обмотки подан положительный потенциал.

Рис  7. Биполярный двигатель и униполярный двигатель

1.3 Гибридный шаговый двигатель ДШИ200-3

Двигатели серии ДШИ отличаются от выпускаемых серийно шаговых двигателей высокими точностными и динамическими характеристиками, а также возможностью осуществления электрической редукции.

1.1.3 Электродвигатель изготовлен в исполнении УХЛ категории 4.1 по ГОСТ 15150-69

1.1.4 Номинальное напряжение питания коммутирующих устройств (30+/-2)В.

1.1.5 Номинальный ток питания в фазе электродвигателя (1,5+/-0,1)А1.1.6 Максимально допустимый ток в фазе электродвигателя 2А

1.1.7. Масса электродвигателя ДШИ 200-3:

ДШИ 200-3-1 не более 0,9кг;

ДШИ 200-3-2 не более 0,91кг;

ДШИ 200-3-3 не более 0,9кг,

Таблица 1: Характеристики гибридного шагового двигателя

# 2. Описание микрофрезерного станка на базе STM32

## 2.1. Описание установки

Рис. 8  Фрезерный станок для печатных плат

МФС с ЧПУ предназначен для фрезерования фасонных поверхностей, тел вращения металлических и других заготовок, а также для сверления в них отверстий с высокой точностью.

## 2.2. Основные элементы

Приведем изображения и названия элементов, составляющих микрофрезерный станок с ЧПУ, а также опишем их предназначение.

1) Контроллер STM32: Предназначен для управления установкой, посылает управляющие сигналы (аналогового и дискретного управления) на исполнительные механизмы, принимает и обрабатывает данные от компьютера, обрабатывает сигналы датчиков (дискретного контроля), содержит блок реле.

2) Шаговый двигатель ДШИ-200-2:  Предназначен для перемещения шпинделя по оси  Z.

3) Шаговый двигатель ДШИ-200-3: Предназначен для перемещения каретки по осям X и Y.

4) Датчик угла поворота: Предназначен для измерения углового перемещения.

5) Шпиндель : предназначен для вращения фрезы.

6)Персональный компьютер:  ПК предназначен для реализации функции по программированию станка: ввод и редактирование управляющей программы, а также для обработки и кодирования файлов сверления и фрезерования в G-code.

7) Блок питания: формирование напряжения, необходимого для других функциональных блоков и элементов МФС с ЧПУ, из напряжения электрической цепи.

8) Драйвер шаговых двигателей: Предназначен для усиления сигналов с контроллера;

9) Коммутационная плата: Предназначен для коммутации тока на обмотках шаговых двигателей, а также именно посредством коммутационной платы концевые датчики и энкодер обратную связь микроконтроллеру.

10)	Блок питания шпиндельной головки: Предназначен для формирование напряжения для шпиндельной головки МФС с ЧПУ.

# 3. Аппаратное устройство стенда «Микрофрезерный станок с ЧПУ».

Стенд предназначен для изучения построения аппаратной части и программного  обеспечения узловых контроллеров для информационно-управляющих сетей технологического оборудования микро и наноэлектроники.

Рис 9. Схема стенда для изучения узлового контроллера

Состав стенда.

- Персональный компьютер.

- Узловой контроллер.

  - Микропроцессорная плата.

  - Плата программируемого ввода-вывода FastwelUNIOxx-5 (формат MicroPC).

  - Видеоадаптер Octagon 5420 (формат MicroPC).

  - Клеммные платы Fastwel TBI-24/0C (2 шт., монтаж на DIN-рейку).

  - Клеммные платы Fastwel TBI0/24C (2 шт., монтаж на DIN-рейку).

- Координатный стол.

  - Шаговые двигатели по координатам X и Y.

  - Шаговый двигатель по координате Z.

  - Инкрементный энкодер.

- Описание микроконтроллер семейства STM32

STMicroelectronics — европейская микроэлектронная компания, одна из крупнейших, занимающихся разработкой, изготовлением и продажей различных полупроводниковых электронных и микроэлектронных компонентов.

По состоянию на 2017 год штаб-квартира компании находится в Женеве, а её холдинговая компания STMicroelectronics N.V. зарегистрирована в Амстердаме. Однако компания исторически связана с Италией и Францией, где и значительно взаимодействует с рынком. Компания имеет представительства в США, Китае и Японии.

STM32 — семейство микроконтроллеров, основанных на 32-битных ядрах ARM Cortex-M7F, Cortex-M4F, Cortex-M3, Cortex-M0+ или Cortex-M0 с сокращённым набором инструкций. STMicroelectronics (ST) имеет лицензию на IP-процессоры ARM от ARM Holdings.

Семейство STM32  имеет много серий STM32F0, STM32F1,..

На данной работе мы рассматриваем микроконтроллер STM32F103 на отладочной плате STM32F103C8T6 с ST-Link V2 программатором.

Рис.10  Отладочная плата STM32F103C8T6

Таблица 2: Периферийное устройство на STM32F103

В микрокотроллере STM32F103C8T6 содержит :

- Ядро ARM 32-bit Cortex-M3.

- Максимальная частота 72МГц.

- 64Кб Флеш память для программ.

- 20Кб SRAM памяти.

- 3 USART (Universal synchronous asynchronous receiver transmitter (USART) — универсальный синхронный/асинхронный приемопередатчик).

- 3 таймер (16 бит).

- 2 SPI (Serial Peripheral Interface -  Последовательный периферийный интерфейс).

- 2 I2C (Inter-Intergrated Circuit).

- 1 USB (Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина).

- 1 CAN (Controller Area Network - Cеть контроллеров).

- 2 ADC (Analog-to-digital converter – Аналого-цифровой преобразователь(АЦП)).

Рис.11 ST-Link V2 программатор

ST-Link V2 программатор для передачи кодов из компьютер в наш контроллер.

Соединение между STM32 и программатором показан на рис.

Рис 12 Соединение между STM32 и программатором

| STM32F103C8T6 | ST-Link V2 программатор |
| --- | --- |
| VCC | 3V3 |
| GND | GND |
| SWCLK | SWCLK |
| SWIO | SWDIO |

Для программирования часто мы исползуем много программ Keil C, STM32CubeIDE,

Arduino Ide, …

Рис. 13 Программы для программирования

5. Программное обеспечение QT

QT — кроссплатформенный фреймворк для разработки программного обеспечения на языке программирования C++. Есть также «привязки» ко многим другим языкам программирования: Python — PyQt, PySide; Ruby — QtRuby; Java — Qt Jambi; PHP — PHP-Qt и другие.

Qt позволяет запускать написанное с его помощью программное обеспечение в большинстве современных операционных систем путём простой компиляции программы для каждой системы без изменения исходного кода. Включает в себя все основные классы, которые могут потребоваться при разработке прикладного программного обеспечения, начиная от элементов графического интерфейса и заканчивая классами для работы с сетью, базами данных и XML. Является полностью объектно-ориентированным, расширяемым и поддерживающим технику компонентного программирования.

Отличительная особенность — использование метаобъектного компилятора— предварительной системы обработки исходного кода. Расширение возможностей обеспечивается системой плагинов, которые возможно размещать непосредственно в панели визуального редактора. Также существует возможность расширения привычной функциональности виджетов, связанной с размещением их на экране, отображением, перерисовкой при изменении размеров окна.

Рис. 14 Программа QT

Для использования программы QT нам нужно скачать ее на сайте https://www.qt.io/download. На сайте мы скачиваем бесплатную версию(рис.15)

Рис. 15 Бесплатная версия QT

После настройки мы откроем и получаем как рис. 16

Рис 16. Экран итерфейса программы QT

Там есть примеры и уроки (Examples и Tutorials) для новичков. Для сразу программирования нажимайте File/New File or Project или нажимайте Ctrl+N

После выборов характеристик проекта мы получаем

Рис. 17. Экран для программирования

Для ознакомления с программом QT мы построим самую простую программу.

Нажимате кнопку “OK” в окне появятся слова “Hello World”.

Для программирования интерфейса нажимайте mainwindow.ui. В новом экране мы возьмем Label и Button и настроем как на рисунке

Рис 18. Экран программирования интерфейса QT

Нажимайте правую кнопку мыши и выбрать “Go To Slot” и зачем “Clicked”

Рис 19: Окно  “Go to slot”

В функции  on_pushButton_clicked() Введите как на рисунке и нажимайте “RUN” или Ctrl + R

Рис 20: Функции программирования

Рис 21 Окно результата

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе мы посмотрили конструкции МФС и типы и конструкции шаговых двигателей. После этого мы познакомились с драйвером  шаговых двигателей и с классификацией шаговых двигателей и с микроконтроллером STM32.

Отмечается,что семейство STM32 является одной из самых популярных контроллеров в мире. Он применяется в многих областях, например в автомобильной электронике, промышленной автоматике, для оборудования для беспроводной связи и т.д.

В конце работы мы познакомились с программой QT. Для изучения программирования этой программы нам надо прочитать примеры и уроки для программиорования и особенно изучать Объектно-ориентированное программирование на базе C++.

# Список использованной литературы

1. Reference manual

https://www.st.com/resource/en/reference_manual/cd00171190-stm32f101xx-stm32f102xx-stm32f103xx-stm32f105xx-and-stm32f107xx-advanced-arm-based-32-bit-mcus-stmicroelectronics.pdf (дата обращения:07.05.2021)

2.Рябов В.Т.  Стенд «Апаратное построение и программирование узловых контроллеров на основе CPU-188». 20.10.2019. (дата обращения:07.05.2021)

3. Datasheet STM32F103C8T6.

https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32f103c8.pdf

(дата обращения:07.05.2021)

5.Шаговоый электродвигатель

http://window.edu.ru/resource/155/61155/files/Step_motors.pdf

(дата обращения:07.05.2021)

6. Introduction to Stepper Motors

https://www.microchip.com/stellent/groups/sitecomm_sg/documents/devicedoc/en543047.pdf  (дата обращения:07.05.2021)